Génie électrique / électronique	3e semestre 2022-2023

Rapport de projet

2228

Alarme de fenêtre ouverte

Réalisé par :	À l’attention de :

Miguel Santos	Serge Castoldi

Juan José Moreno

Début	Fin

16 novembre 2022	14 juin 2023

Table des matières

1.	Cahier des charges	1

2.	Approche	1

2.1.	Détection de la fenêtre	1

2.2.	Bouton	1

2.3.	LED RGB	2

2.4.	Alimentation	2

2.5.	Microcontrôleur et module de communication	2

2.5.1	Méthode PIC32	2

2.5.2	Méthode Nordic	3

3.	Boitiers	4

4.	Évaluation des coûts	4

5.	Planning	6

6.	Conclusion	7

7.	Choix des composants : Émetteur	7

7.1.	Schéma bloc de l’émetteur	7

7.2.	Cellule photovoltaïque | KXOB25-05X3F-TR	8

7.3.	Energy harvester | BQ25505	8

7.3.1	Chargeur boost | C2 & L1	9

7.3.2	Protection de surtension | R1 & R2	9

Stockage d’énergie | B1 & B2	10

Condensateurs | C3 & C4 & C5	10

Multiplexeur | U5 & U6	11

Régulateur 3V3 | U4	11

Capteur à effet hall	12

NRF52840 USB Dongle	12

8.	Choix des composants : Récepteur	13

8.1.	Schéma bloc du récepteur	13

8.2.	Connecteur USB	14

8.3.	Régulateur 3V3	14

8.4.	Processeurs et empreintes MIKROE	14

# Introduction

L’objectif de ce projet est la réalisation d’un dispositif permettant de détecter si une fenêtre est restée ouverte à certaines heures dans une salle de l’ETML-ES. Le cas échéant, une alerte sera envoyée par e-mail. Ce projet s’inspire des produits déjà présents sur le marché de la domotique.

Une grande liberté a été donnée sur le cahier des charges. Les seules conditions à respecter sont les suivantes :

- Fonctionnement sur piles pendant 1 année.

- Récupération de l’état des fenêtres (ouvertes / fermées) à des heures précises.

- Envoi d’une alerte à un responsable déterminé.

# Pré-étude

# Design

# Hardware

# Software

# Mise en service

# Conclusion

# Cahier des charges

# Approche

Le projet sera constitué de deux parties distinctes :

- Multiples émetteurs, disposés à chaque fenêtre souhaitée.

- Un unique récepteur, placé dans la même salle que les fenêtres.

## Détection de la fenêtre

Pour réaliser la détection de la fenêtre, je me suis basé sur les produits équivalents disponible sur le marché. La méthode consiste à placer un aimant permanent sur la fenêtre et à le détecter à l’aide d’un capteur à effet Hall.

L’avantage réside dans la fiabilité de la mesure. La probabilité d’avoir un autre aimant perturbant notre circuit est extrêmement faible. En comparaison, un capteur optique pourrait se voir perturbé par de l’eau, une feuille ou tout autre objet se plaçant devant le capteur.

La consommation de ce genre de circuit est faible et sont proposé à de faibles prix. Ce qui en fait un choix idéal pour cette application.

## Bouton

Un bouton sera accessible depuis l’extérieur du boitier pour permettre à l’utilisateur la réalisation de l’appairage ou de diverses configurations si nécessaires

## LED RGB

Une LED sera placé afin d’indiquer à l’utilisateur l’état de chaque émetteur lors de l’appairage ou si une erreur survient par exemple. Elle devra être éteinte lors d’un fonctionnement normal pour réduire la consommation de courant.

## Alimentation

Le cahier des charges proposait l’utilisation de deux piles AAA. Néanmoins, je me suis rapidement rendu compte des avantages que peuvent offrir des batteries au lithium. Pour cette raison, j’ai décidé de proposé deux approches différentes pour réaliser l’alimentation du circuit.

|  | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| Piles AAA alcaline | Facilité d’entretien Facilité de développement | Coût sur le long terme Grande quantité de déchets |
| Batterie lithium | Meilleure densité d’énergie Meilleure durabilité | Développement plus complexe Nécessite des circuits de charge et de protection Recharge annuelle nécessaire |

Le design devra déterminer lequel de ces deux méthodes sera le plus adapté à implémenter dans ce projet.

Dans les deux cas, un circuit de mesure de la charge du niveau d’énergie restant devra être réalisé. Il devra faire preuve d’un courant de fuite le plus faible possible.

## Microcontrôleur et module de communication

### Méthode PIC32

Pour cette partie, j’ai étudié deux méthodes différentes. La première était basé sur l’utilisation d’un PIC32 couplé à un module Xbee, intégrant un processeur ARM, permettant une communication par le protocole Zigbee.

Après avoir commencé ma pré-étude sur cette partie, j’ai jugé qu’il était peut-être exagéré d’intégrer deux processeurs pour une application qui est peu gourmande en ressources. De plus, le prix unitaire se retrouvait être très élevé.

### Méthode Nordic

J’ai donc étudié la possibilité d’utiliser un module « NRF52820 » du fabricant « Nordic Semiconductor ». J’ai eu l’occasion de le survoler rapidement lors de mon stage en entreprise. Il a l’avantage d’intégrer à la fois un CPU et un module de communication Zigbee, ainsi que plusieurs autres périphériques. De plus, il offre un prix bien plus avantageux que la méthode avec le PIC32.

Néanmoins, il était demandé d’intégrer un PIC32 dans le projet. Pour cela, j’ai donc décidé de le réaliser dans

Je souhaiterais privilégier cette méthode pour ces avantages techniques et économiques. Néanmoins, elle présente le désavantage d’être plus complexe à implémenter, mais cela me permettrait d’améliorer mes compétences personnelles en prévision de l’entreprise que j’intégrerai à la suite de mes études.

# Boitiers

La réalisation des boitiers sera faite en impression 3D. De cette manière, une plus grande flexibilité est des designs plus pratique seront possible pour un coût équivalent en contrepartie de temps supplémentaires pour la conception.

# Évaluation des coûts

Comme j’ai proposé deux méthodes pour ce projet, j’ai réalisé deux estimations des coûts distinctes. Certaines parties sont communes aux deux méthodes.

J’ai réalisé une estimation par unité, pour une salle complète (en moyenne 15 fenêtres) et une estimation si le projet devait être étendu à l’entièreté de l’école (environ 150 fenêtres) en considérant que chaque salle serait équipé d’un récepteur.

On peut voir que la méthode Nordic offre un avantage financier non négligeable. Ce qui appui ma volonté d’utiliser cette méthode.

# Planning

# Conclusion

Cette phase de pré-étude m’a permis de clarifier les points importants à prendre en compte dans ce projet.

J’ai pu développer deux méthodes de réalisation du projet. La première avec un PIC32 offre l’avantage d’être en relation avec ce qui est abordé dans d’autres de nos cours. En contrepartie, le prix se retrouve être bien plus élevé.

La deuxième méthode, utilisant un circuit de Nordic, me permet de m’entrainer en prévision de ce qui m’attend dans ma vie professionnelle. Le défi est grand mais offrira un grand gain d’expérience. Cela tout en apportant un produit plus optimisé et offrant un coût bien moins élevé. Je suis prêt à prendre le risque qu’engendre ce choix.

Désormais, la phase de Design viendra finaliser et confirmer les choix à réaliser.

# Choix des composants : Émetteur

## Schéma bloc de l’émetteur

## Cellule photovoltaïque | KXOB25-05X3F-TR

Le panneau solaire représente la source d’énergie principale de l’émetteur. Il devrait lui permettre d’atteindre une autonomie complète sans nécessiter de changement de piles ou batteries.

Figure 1 : Cellule solaire ANYSOLAR

Composé de cellule photovoltaïque monocristalline, cela permettra d’exploiter toute la longueur d’onde de la lumière visible et en conséquence la lumière intérieure des néons.

Le rendement élevé (25%) permettra de maximiser la quantité d’énergie captée dans une surface réduite. Les tensions sont parfaitement adaptées à la plage de fonctionnement du circuit de gestion décrit aux points suivants.

## Energy harvester | BQ25505

Le BQ25505 de Texas Instrument est un circuit permettant la gestion de source d’énergie de très faible puissance. Il est en mesure de gérer le stockage dans un super-condensateur. En plus de cela, une batterie primaire peut-être relié au circuit pour offrir une source d’énergie supplémentaire et plus stable.

La datasheet fournit une application typique avec une cellule solaire.

Figure 2 : Application typique BQ25505

### Chargeur boost | C2 & L1

En entrée, un boost permet d’élever la tension de la cellule solaire. Les valeurs de composants à utiliser sont fournis par la datasheet (p. 20).

### Protection de surtension | R1 & R2

Un pont résistif permet de fixer la tension maximale admissible sur la batterie secondaire (le super-condensateur). La formule est fournie par la datasheet (p. 13).

VBATOV=32*VBIAS*(1+ROV2ROV1)

VBIAS=VRDIV=1.21 V

ROV2+ROV1=13 MΩ

Dû aux valeurs élevés de résistance et donc de courant très faible, une attention particulière doit être faite concernant le bruit pouvant perturber ce pont. De plus, les produits appliqués sur le circuit tel que le flux de la soudure ou les produits de nettoyages peuvent engendrer une résistance parallèle du même ordre de grandeur. Le fabricant fournit des recommandations dans la datasheet à ce sujet.

Figure 3 : Pont résistif fixant la valeur de protection de surtension

### Stockage d’énergie | B1 & B2

Pour stocker l’énergie, un super-condensateur est utilisé. Celui-ci a été dimensionné grâce à un outil de calcul fourni par Texas Instrument. La plage de tension utile est celle entre la tension minimale de sortie du BQ25505 et la tension maximale du condensateur. Pour maximiser cette plage, il faut donc choisir un condensateur avec la plus haute tension possible. Néanmoins, pour éviter d’avoir des coûts trop élevés, j’ai préféré en choisir un d’une tension de 3V avec une plus grande capacité.

Figure 4 : Stockage d'énergie

### Condensateurs | C3 & C4 & C5

Le condensateur C3 est nécessaire pour que le circuit puisse fixer sa tension de référence en interne. Il est particulièrement sensible aux courant de fuites et doit les éviter au maximum tout en étant d’une précision la plus grande possible. Il doit être au minimum de type X7R ou COG.

Les condensateurs C4 et C5 sont les condensateurs de sortie et leur valeur est fixée par la datasheet.

De manière globale, tous les condensateurs reliés au BQ25505 doivent posséder le courant de fuite le plus faible possible afin augmenter le rendement global.

| Figure 5 : Condensateurs de sortie | Figure 6 : Condensateur de référence |
| --- | --- |

### Multiplexeur | U5 & U6

Le BQ25505 offre la possibilité de multiplexer les différentes sources de stockage pour notamment automatiquement commuter sur la batterie primaire lorsque la secondaire n’a plus assez d’énergie ou une tension trop faible.

### Régulateur 3V3 | U4

La tension fournit par le super-condensateur sera variable par nature. Pour la stabiliser, il faut veiller à utiliser un régulateur 3V3. Les composants ont été dimensionné grâce à l’utilitaire « WEBENCH » de Texas instrument.

## Capteur à effet hall

Pour détecter la présence ou non de la fenêtre, j’ai décidé d’implémenter un capteur à effet hall agissant comme un interrupteur. La présence d’un champ magnétique supérieure à une valeur définie fera passer la sortie à un niveau logique haut.

Pour réduire le risque de courant de fuite dans le capteur, un MOSFET est installé sur son alimentation qui sera contrôlé par le processeur.

## NRF52840 USB Dongle

Le processeur utilisé sera le NRF52840 de Nordic Semiconductor. Pour simplifier le développement, j’ai choisi un module tout-en-un.

Le module permettra la communication en Zigbee avec le récepteur. Pour le programmer, une connexion par USB à un ordinateur sera suffisante. Nordic fournit plusieurs logiciels et exemple de code pour cela.

# Choix des composants : Récepteur

## Schéma bloc du récepteur

(Malheureusement erroné dû à des changements de dernières minutes)

## Connecteur USB

Le récepteur sera alimenté à l’aide de la tension de 5V fournit par un port USB-C.

## Régulateur 3V3

Pour assurer l’alimentation des différents circuits, une conversion en 3V3 est nécessaire. Mon choix a été mis en commun avec le restant de la classe et en fonction du stock disponible à l’ES.

## Processeurs et empreintes MIKROE

Le même module NRF52840 utilisé pour l’émetteur sera présent pour assurer la communication en Zigbee.

Des empreintes MIKROE ont été utilisé afin de permettre une certaine flexibilité dans le choix d’un module pour réaliser la connexion WIFI

Un PIC32 assurera le contrôle central entre les différents modules à l’aide de connexions SPI et UART.

Malheureusement, dû à des changements de dernière minute, les modules n’ont pas pu être câblés

# Annexes

Cahier des charges

Planning

Schématiques

PCB